AI智能音箱核心计算部分产品设计与选型方案

端云协同 AI 终端：硬件平台、模型与场景设计

文档定位：用于产品立项、硬件选型与研发范围评审

核心原则：以硬件为载体，以使用场景为核心，以用户需求为导向

建议路线：以ARM 标准型为优先验证，x86 或ARM增强型按需求与渠道并行评估

版本日期：2026 年 7 月 20 日

一、执行摘要

推荐结论 首代产品建议以 RK3588 为主平台，围绕“本地工具执行 + 轻量语言交互 + 云端能力兜底”完成最小可行产品；同时可以构想增强型，用于复杂内容生产、数据分析与更大模型本地推理。

结合成本与使用场景来看，产品不应以堆叠算力或追逐单一芯片参数为目标。选型应明确高频场景与可交付能力，结合供应渠道、模型效果与工具链需求再对产品实际表现进行测试。产品的竞争力主要来自稳定的工具调用、自然的人机交互、端云切换和数据隔离，无需过分侧重本地模型规模本身。

ARM 标准型：低功耗、易部署，承担指令理解、文本润色、状态汇报、工具执行与任务上传。

增强型：提供更充裕的内存与生态兼容性，支持复杂分析、演示文稿、图表和网页等本地内容生产。

端云协同：本地优先处理低风险、高频任务；联网检索、复杂推理和不可控流程由云端承接。

二、产品定位与设计原则

- 场景优先：先确定目标用户、任务频次、可接受延迟和数据边界，再选择硬件与模型。

- 工具优先：将模型定位为自然语言入口与任务编排器，核心业务能力通过确定性工具和工作流实现。

- 本地优先、云端兜底：敏感数据与简单任务尽量本地完成；需要联网、复杂推理或本地资源不足时平滑切换。

- 决策权归用户：订票、付款、提交、删除等高风险动作应当展示关键状态并要求用户确认。

- 可量产与可维护：同时评估供货稳定性、主板定制、散热、电源、驱动、售后和持续升级成本。

三、产品分层与硬件选型

| 产品层级 | 推荐平台 | 典型能力 |
| --- | --- | --- |
| 标准型（优先） | RK3588 | 轻量模型、本地工具执行、多端联动、低功耗常驻 |
| 国产化备选 | 紫光展锐 T9100 等 | 满足国产化方向；需重点验证开发资料、生态与供货 |
| 增强型 | AMD Ryzen 7 6800H / 7840 系列 | 更大内存、较成熟的 x86 软件生态、中等强度本地生成 |
| 入门 x86 | Intel N100 | 成本和功耗较低，但算力与扩展空间有限 |
| 高性能扩展 | Intel Core Ultra、AMD AI Max、NVIDIA Jetson AGX Orin / DGX Spark 等 | 更强 NPU/GPU 与模型承载能力；成本、功耗和软件适配更高 |
| 机会型方案 | 拆机芯片定制主板、计算卡或二手独显笔记本 | 可利用特定渠道降低样机成本，但一致性和售后风险较高 |

3.1 选型建议

首代 ARM 产品建议以 RK3588 为基线。其渠道依赖相对较低、获取和开发门槛可控，适合快速完成产品闭环。若首代验证成功，ARM 升级路线可继续评估 Jetson AGX Orin、DGX Spark 等高算力平台，减少架构迁移成本。

x86 路线建议优先评估 AMD 平台，并以 Linux/Windows 实际驱动、推理框架和外设兼容性测试为准。Intel N100 可作为低成本机型，但不宜承担复杂生成；Core Ultra、AMD 7840 与 AI Max 系列可作为后续增强版候选。英特尔平台并非原则性排除，但应提高驱动与推理后端的验证权重。

量产约束 拆机芯片、旧计算卡与二手笔记本适合样机或项目制交付。进入标准化产品前，必须确认批次一致性、主板寿命、驱动可维护性、散热、电源、安全认证和售后备件。

四、模型选择与推理策略

| 设备层级 | 模型建议 | 主要职责 | 约束与评测重点 |
| --- | --- | --- | --- |
| ARM 标准型 | Qwen 0.8B / 1.5B 级轻量模型，结合领域微调或蒸馏 | 意图识别、文稿润色、参数提取、工具选择、状态播报 | 首字延迟、指令遵循、结构化输出、内存占用、幻觉率 |
| x86 增强型 | 更大稠密模型或 30B-A3B / 35B-A3B 级 MoE 候选 | 复杂文本、数据分析、内容生产与多步骤任务编排 | 实际激活参数、内存带宽、上下文长度、量化精度和吞吐 |
| 云端能力 | 高能力通用模型与联网服务 | 复杂推理、实时信息、长流程规划和本地失败兜底 | 成本、网络时延、隐私合规、服务稳定性 |

轻量模型不宜独立承担高风险决策或开放式长链推理。微调应优先提升指令格式、语气、领域词汇和工具选择；若能力仍不足，再通过更大教师模型蒸馏特定任务。模型型号只是候选，最终应以目标硬件上的真实量化版本和业务测试集结果为准。

文中所称 A3B 类模型通常属于 MoE（混合专家）架构，而非稠密模型。其部署评估不能只看激活参数，还要核算总参数存储、内存带宽、推理后端支持和上下文缓存开销。

五、场景与体验设计

5.1标准型

产品应当配套图形交互终端，可采用车机式交互屏或手机端应用，用于展示任务状态、来源、确认节点和结果。PC、手机与设备端应共享账号、任务和通知体系，形成多端联动，而不是仅提供单一语音入口。

本地 0.8B/1.5B 级模型主要承担“理解、润色、执行、汇报”四类工作，定位为表达自然、边界清晰的办公秘书。它可以调用本地知识库和工具，例如打开指定报表、查询项目状态、整理会议纪要或播报工作进度：

- 1．文件与项目访问：由后台索引提供可授权的文件名、项目名、状态和摘要，避免模型盲猜路径或内容。

- 2.内外网衔接：通过网关、权限、数据脱敏与审计日志隔离内外网资源，禁止模型直接跨域自由访问。

- 3.复杂流程：订票、付款或多页面操作通过图形终端展示进度，并在关键动作前获得用户确认。

- 异常表达：本地无法解决、网络不可用或权限不足时，以清晰自然语言说明原因、影响和可选方案，不向用户暴露乱码、堆栈或原始错误码。

研发重点应放在本地工具固化、权限模型、上游系统适配与结果校验，减少轻量模型幻觉和慢推理对交付质量的影响。

5.2增强型

增强型与标准型共享产品架构和交互逻辑，但拥有更高的资源上限，可在本地承担更多数据处理与内容生成。新增能力可以围绕客户价值展开，例如可以新增吟诗一首、讲个笑话等开放式内容提升人格化交互体验：

- 1.独立分析上游业务数据，输出摘要、异常点和待确认结论。

- 2.在用户确认后生成或修改演示文稿、图表、网页和结构化报告。

- 3.支持更大上下文、多任务并行和更复杂的本地工作流，但仍以工具调用与结果校验为核心。开发重心仍是对工作链路的构建与优化。

六、端云协同与系统架构

| 模块 | 职责 | 关键要求 |
| --- | --- | --- |
| 交互层 | 语音、屏幕、手机端和 PC 端的统一入口 | 状态可见、关键动作可确认、多端任务连续 |
| 本地编排层 | 意图识别、工具选择、参数校验、结果润色 | 低延迟、结构化输出、超时与重试机制 |
| 工具与连接器层 | 文件、报表、项目系统、办公软件和设备控制 | 白名单、最小权限、幂等、审计和结果校验 |
| 路由与判定层 | 根据任务、风险、网络和资源决定本地或云端执行 | 切换过程对用户连续；明确说明受限原因 |
| 安全隔离层 | 身份、权限、内外网隔离、脱敏和日志 | 敏感数据默认不出端，高风险操作二次确认 |
| 云端服务层 | 联网检索、复杂推理、模型更新和运营管理 | 可用性监控、成本控制、降级策略 |

6.1 路由判定机制

- 本地直接执行：任务属于已固化工具，参数完整、风险低且本地资源满足要求。

- 本地补充确认：参数缺失、对象存在歧义或动作具有外部影响时，先向用户确认。

- 切换云端：需要联网信息、复杂推理、超长上下文，或本地模型置信度/校验未达阈值。

- 图形化接管：流程含验证码、支付、关键授权或网站状态不可预测时，引导用户在界面中操作。

- 失败降级：说明失败原因与可恢复动作，保留上下文并提供重试、转云端或人工处理选项。

“零延迟切换”更适合作为体验目标，而非绝对技术承诺。实现上应通过会话状态共享、预连接、模型预热、流式反馈和统一工具协议，将切换感知降至最低。

七、研发实施路线

| 阶段 | 目标 | 主要交付物 | 退出条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 阶段 1：需求冻结 | 锁定 3—5 个高频场景和目标客户 | 用户旅程、任务清单、数据边界、风险分级 | 场景频次、价值和验收口径明确 |
| 阶段 2：MVP | 在 RK3588 上跑通端到端闭环 | 轻量模型、3—5 个工具、手机/屏幕状态页、云端兜底 | 核心任务成功率和延迟达到基线 |
| 阶段 3：工程化 | 提高稳定性、安全性和可维护性 | 权限系统、审计、异常恢复、远程升级、测试集 | 连续运行、故障恢复和安全测试通过 |
| 阶段 4：产品分层 | 验证 x86 增强型与行业版本 | 硬件对比报告、模型矩阵、复杂内容生产工具 | 新增能力带来明确付费价值 |
| 阶段 5：小批量 | 验证供应链与真实客户使用 | 试产、运维手册、售后备件、使用数据回收 | 供货、质量、成本与满意度达到量产门槛 |

八、风险、决策门槛与验收指标

| 风险 | 主要表现 | 控制措施 |
| --- | --- | --- |
| 供应链不稳定 | 芯片、主板或二手设备批次差异 | 双供应源、BOM 冻结、来料测试、备件与替代料认证 |
| 模型能力错配 | 轻量模型幻觉、漏参数、慢推理 | 工具化、结构化输出、校验器、任务测试集与云端兜底 |
| 驱动与生态 | NPU/GPU 后端、外设或系统升级后失效 | 优先成熟栈；建立平台兼容矩阵与回归测试 |
| 数据与权限 | 越权访问、敏感数据外发、不可追溯操作 | 最小权限、隔离、脱敏、审计、高风险动作确认 |
| 体验不连续 | 端云切换卡顿、错误信息技术化 | 状态共享、预热、流式反馈、统一错误话术与可恢复操作 |

建议以业务任务而非模型榜单作为验收对象。首轮指标至少包括：核心任务完成率、工具调用准确率、首字延迟与总耗时、异常可恢复率、关键操作确认覆盖率、敏感数据外发率、设备连续运行稳定性和单任务云端成本。具体阈值应在需求冻结阶段依据客户场景设定。

九、待评审决策

- 1.首代目标客户与优先场景是否足以支撑 RK3588 标准型立项。

- 2.首批必须固化的 3—5 个工具及其上游系统接口。

- 3.数据本地化、内外网隔离和云端使用的合规边界。

- 4.x86 增强型是同步开发、预研储备，还是在 ARM MVP 验证后启动。

- 5.硬件供应、主板定制、试产数量、售后周期和目标成本上限。

立项建议 先用 RK3588 + 轻量模型 + 少量高价值工具完成可演示、可试用、可度量的闭环。只有当真实场景证明本地复杂推理和内容生产具有付费价值时，再扩大 x86 高算力产品投入。